ГРУППА КОМПАНИЙ

«ГИДРОАЭРОЦЕНТР»

Каталог

Рабочие колёса АВО, градирен, диффузоры

ТУ 28.25.20-001-18193100-2017

Разработка и производство

группы компаний «ГИДРОАЭРОЦЕНТР»

2020

Юридический/почтовый адрес:

140180, Россия, Московская область, г. Жуковский, ул. Луч, 1Б.

Тел./факс: (498-48) 4-04-56; 4-04-57; (495) 556-17-81.

E-mail: info@gats.ru

www.gats.ru

РАБОЧИЕ КОЛЁСА

Таблица содержит данные наиболее часто применяемых рабочих колёс.

Расчётные параметры в таблице являются примером настройки вентилятора на определённый режим работы.

По условиям заказчика будет подобрано рабочее колесо с оптимальными параметрами.

Диаметр колеса и посадочные размеры втулки согласуются при заказе

Таблица 1	Параметры рабочих колёс

| Тип колеса | Диаметр колеса D, мм | Диаметр ступицы d, мм | Число лопастей, шт. | Частота вращения колеса об/мин | Масса колеса в сборе 3%, кг | Мощность электродвигателя, кВт | Расход воздуха, тыс. м3/ч | Полный напор вентилятора, Па | Статический напор вентилятора, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЦ-4.0-8 | 390 | 205 | 8 | 1 500 | 1,6 | 0,37 | 3,8 | 249 | 200 |
| ГАЦ-5.0-8 | 490 | 250 | 8 | 1 500 | 2,9 | 1,1 | 8,6 | 356 | 260 |
| ГАЦ-6.3-8 | 620 | 300 | 8 | 1 500 | 5,3 | 3 | 11 | 497 | 438 |
| ГАЦ-8.0-4 | 800 | 376 | 4 | 1 500 | 6 | 3 | 20 | 450 | 375 |
| ГАЦ-8.0-6 | 800 | 376 | 6 | 1 500 | 8 | 5,5 | 31 | 545 | 369 |
| ГАЦ-8.0-8 | 800 | 376 | 8 | 1 000 | 17 | 3 | 25 | 338 | 223 |
| ГАЦ-8.5-8 | 850 | 376 | 8 | 1 500 | 11 | 7,5 | 32 | 690 | 543 |
| ГАЦ-8.7-6 | 870 | 376 | 6 | 1 500 | 10 | 5,5 | 31 | 545 | 420 |
| ГАЦ-8.7-8 | 870 | 376 | 8 | 1 500 | 11 | 7,5 | 32 | 697 | 563 |
| ГАЦ-10-8 | 990 | 498 | 8 | 1 000 | 15 | 7,5 | 40 | 495 | 370 |
| ГАЦ-10-12 | 990 | 498 | 12 | 1 500 | 26 | 18,5 | 35 | 1 386 | 1 291 |
| ГАЦ-12.0-6 | 1 200 | 498 | 6 | 750 | 19 | 5 | 43,2 | 336 | 268 |
| ГАЦ-12.5-6 | 1 250 | 498 | 6 | 750 | 20 | 5 | 43,2 | 340 | 282 |
| ГАЦ-12.5-8 | 1 250 | 498 | 8 | 750 | 20 | 7,5 | 49 | 428 | 355 |
| ГАЦ-15-4 | 1 520 | 544 | 4 | 500 | 30 | 2 | 43 | 135 | 110 |
| ГАЦ-15-6 | 1 520 | 544 | 6 | 750 | 34 | 5 | 54 | 288 | 247 |
| ГАЦ-15-12 | 1 520 | 544 | 12 | 1 000 | 46 | 30 | 108 | 826 | 662 |
| ГАЦ-16-6М2 | 1 600 | 604 | 6 | 725 | 42 | 5 | 52 | 287 | 256 |

Продолжение таблицы 1

| Тип колеса | Диаметр колеса D, мм | Диаметр ступицы d, мм | Число лопастей, шт. | Частота вращения колеса об/мин | Масса колеса в сборе 3%, кг | Мощность электродвигателя, кВт | Расход воздуха, тыс. м3/ч | Полный напор вентилятора, Па | Статический напор вентилятора, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЦ-16-8 | 1 600 | 604 | 8 | 549 | 40 | 5,5 | 65,5 | 260 | 211 |
| ГАЦ-16-12 | 1 580 | 604 | 12 | 985 | 55 | 37 | 160 | 709 | 400 |
| ГАЦ-18-6 | 1 800 | 820 | 6 | 1 000 | 55 | 45 | 162 | 861 | 673 |
| ГАЦ-18-12 | 1 800 | 820 | 12 | 460 | 80 | 11 | 86,4 | 353 | 300 |
| ГАЦ-20-4 | 2 000 | 950 | 4 | 500 | 42 | 16 | 100 | 434 | 387 |
| ГАЦ-20-6М2 | 2 000 | 950 | 6 | 500 | 55 | 16 | 150 | 333 | 228 |
| ГАЦ-20-6ВГ | 2 000 | 950 | 6 | 420 | 55 | 10 | 100 | 297 | 250 |
| ГАЦ-21-4М2 | 2 100 | 650 | 4 | 430 | 51 | 7,5 | 80 | 272 | 248 |
| ГАЦ-21,5-4 | 2 150 | 650 | 4 | 500 | 53 | 7,5 | 100 | 226 | 191 |
| ГАЦ-21-6 | 2 100 | 950 | 6 | 562 | 55 | 15 | 151 | 317 | 229 |
| ГАЦ-22-4м2 | 2 200 | 650 | 4 | 600 | 52 | 7 | 110 | 202 | 164 |
| ГАЦ-22-6М2 | 2 200 | 950 | 6 | 600 | 58 | 17 | 130 | 405 | 351 |
| ГАЦ-22-8 | 2 200 | 950 | 8 | 445 | 68 | 15 | 130 | 355 | 300 |
| ГАЦ-22,5-4М2 | 2 250 | 650 | 4 | 600 | 59 | 17 | 120 | 428 | 386 |
| ГАЦ-24-3ВГ | 2 370 | 650 | 3 | 485 | 42 | 11 | 150 | 230 | 179 |
| ГАЦ-24-3М2 | 2 360 | 650 | 3 | 485 | 42 | 11 | 150 | 230 | 175 |
| ГАЦ-24-4М2 | 2 440 | 650 | 4 | 430 | 55 | 10 | 150 | 208 | 161 |
| ГАЦ-24-6М2 | 2 440 | 950 | 6 | 430 | 59 | 17,5 | 180 | 302 | 234 |
| ГАЦ-24-4ВГ | 2 400 | 650 | 4 | 365 | 57 | 7,5 | 130 | 173 | 134 |
| ГАЦ-24-6ВГ | 2 400 | 950 | 6 | 408 | 59 | 11 | 168 | 196 | 132 |
| ГАЦ-25-4ВГ | 2 500 | 650 | 4 | 365 | 57 | 7,5 | 130 | 177 | 144 |
| ГАЦ-25-4М2 | 2 500 | 650 | 4 | 500 | 60 | 15 | 150 | 304 | 261 |
| ГАЦ-25-6ВГ | 2 500 | 950 | 6 | 375 | 64 | 11 | 156 | 220 | 174 |
| ГАЦ-25-6М2 | 2 500 | 950 | 6 | 500 | 59 | 17 | 150 | 346 | 302 |
| ГАЦ-25-8М2 | 2 500 | 950 | 8 | 430 | 70 | 30 | 180 | 480 | 417 |
| ГАЦ-27-2 | 2 680 | 750 | 2 | 500 | 30 | 6 | 110 | 158 | 141 |
| ГАЦ-27-3М2 | 2 680 | 750 | 3 | 500 | 36 | 9 | 135 | 204 | 178 |
| ГАЦ-27-4М2 | 2 680 | 750 | 4 | 500 | 45 | 13 | 135 | 294 | 268 |
| ГАЦ-27-4 | 2 700 | 650 | 4 | 500 | 67 | 13 | 135 | 294 | 268 |
| ГАЦ-27-6 | 2 700 | 650 | 6 | 500 | 95 | 30 | 325 | 293 | 144 |
| ГАЦ-28-4М2 | 2 800 | 950 | 4 | 429 | 55 | 22 | 270 | 260 | 171 |
| ГАЦ-28-6М2 | 2 800 | 950 | 6 | 429 | 64 | 37 | 240 | 455 | 385 |

Продолжение таблицы 1

| Тип колеса | Диаметр колеса D, мм | Диаметр ступицы d, мм | Число лопастей, шт. | Частота вращения колеса об/мин | Масса колеса в сборе 3%, кг | Мощность электродвигателя, кВт | Расход воздуха, тыс. м3/ч | Полный напор вентилятора, Па | Статический напор вентилятора, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЦ-28-8М2 | 2 800 | 950 | 8 | 429 | 75 | 37 | 280 | 408 | 312 |
| ГАЦ-30-4М2 | 3 000 | 700 | 4 | 375 | 71 | 17 | 225 | 230 | 183 |
| ГАЦ-30-6 | 3 000 | 800 | 6 | 381 | 84 | 17,4 | 230 | 236 | 187 |
| ГАЦ-30-8 | 3 000 | 800 | 8 | 400 | 110 | 30 | 250 | 367 | 309 |
| ГАЦ-32-6 | 3 200 | 800 | 6 | 273 | 90 | 18,7 | 300 | 194 | 130 |
| ГАЦ-33-4М2 | 3 350 | 800 | 4 | 333 | 75 | 22 | 324 | 213 | 150 |
| ГАЦ-33-6М2 | 3 350 | 950 | 6 | 375 | 96 | 37 | 325 | 353 | 290 |
| ГАЦ-33-6 | 3 350 | 800 | 6 | 350 | 125 | 22 | 300 | 227 | 173 |
| ГАЦ-33-8 | 3 350 | 800 | 8 | 308 | 120 | 35 | 296 | 349 | 296 |
| ГАЦ-35-6 | 3 520 | 800 | 6 | 300 | 120 | 22 | 236 | 279 | 251 |
| ГАЦ-36-4М2 | 3 660 | 800 | 4 | 300 | 91 | 22 | 400 | 175 | 108 |
| ГАЦ-36-6М2 | 3 650 | 800 | 6 | 300 | 130 | 30 | 300 | 296 | 259 |
| ГАЦ-36-8 | 3 650 | 800 | 8 | 241 | 200 | 30 | 250 | 281 | 243 |
| ГАЦ-39-4М2 | 3 960 | 800 | 4 | 300 | 95 | 30 | 490 | 196 | 123 |
| ГАЦ-39-4У | 3 960 | 800 | 4 | 300 | 80 | 35 | 380 | 274 | 230 |
| ГАЦ-39-6М2 | 3 960 | 800 | 6 | 250 | 135 | 30 | 340 | 260 | 225 |
| ГАЦ-39-8 | 3 960 | 800 | 8 | 287 | 165 | 37 | 320 | 343 | 312 |
| ГАЦ-42-4М2 | 4 260 | 800 | 4 | 273 | 110 | 37 | 500 | 234 | 177 |
| ГАЦ-42-6М2 | 4 260 | 800 | 6 | 230 | 140 | 37 | 400 | 262 | 225 |
| ГАЦ-42-8М2 | 4 260 | 1 150 | 8 | 230 | 205 | 55 | 560 | 296 | 225 |
| ГАЦ-44,5-4 | 4 450 | 1 150 | 4 | 250 | 130 | 22 | 340 | 196 | 174 |
| ГАЦ-44,5-4ВГ | 4 450 | 1 150 | 4 | 246 | 130 | 30 | 392 | 224 | 195 |
| ГАЦ-45-4 | 4 500 | 800 | 4 | 250 | 115 | 22 | 360 | 186 | 162 |
| ГАЦ-45-6 | 4 500 | 1 150 | 6 | 250 | 200 | 37 | 420 | 268 | 236 |
| ГАЦ-45-8 | 4 500 | 1 150 | 8 | 200 | 135 | 45 | 500 | 262 | 217 |
| ГАЦ-45-8ВГ | 4 460 | 1 150 | 8 | 176 | 250 | 30 | 550 | 168 | 113 |
| ГАЦ-45.5-6 | 4 540 | 1 150 | 6 | 200 | 125 | 37 | 440 | 240 | 206 |
| ГАЦ-47-4ВГ | 4 700 | 1 150 | 4 | 192 | 124 | 30 | 430 | 183 | 154 |
| ГАЦ-48-4М2 | 4 870 | 1 150 | 4 | 215 | 115 | 37 | 600 | 192 | 144 |
| ГАЦ-48-6М2 | 4 870 | 1 150 | 6 | 215 | 165 | 35 | 440 | 240 | 214 |
| ГАЦ-48-8М2 | 4 840 | 1 150 | 8 | 210 | 280 | 80 | 850 | 290 | 194 |
| ГАЦ-48-8ВГ | 4 870 | 1 150 | 8 | 178 | 260 | 55 | 569 | 269 | 226 |
| ГАЦ-50-4М2 | 4 980 | 1 150 | 4 | 250 | 140 | 37 | 520 | 220 | 186 |

Продолжение таблицы 1

| Тип колеса | Диаметр колеса D, мм | Диаметр ступицы d, мм | Число лопастей, шт. | Частота вращения колеса об/мин | Масса колеса в сборе 3%, кг | Мощность электродвигателя, кВт | Расход воздуха, тыс. м3/ч | Полный напор вентилятора, Па | Статический напор вентилятора, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЦ-50-4ВГ | 4 950 | 1 450 | 4 | 178 | 124 | 30 | 530 | 162 | 127 |
| ГАЦ-50-6ВГ | 4 950 | 1 450 | 6 | 234 | 210 | 50 | 705 | 225 | 163 |
| ГАЦ-50-6М2 | 4 980 | 1 150 | 6 | 250 | 250 | 75 | 700 | 330 | 270 |
| ГАЦ-50-8М2 | 4 980 | 1 150 | 8 | 250 | 250 | 90 | 730 | 378 | 313 |
| ГАЦ-55-6М2 | 5 500 | 1 450 | 6 | 200 | 232 | 60 | 850 | 161 | 42 |
| ГАЦ-61-6М2 | 6 100 | 1 450 | 6 | 200 | 246 | 100 | 950 | 303 | 254 |
| ГАЦ-61-12М2 | 6 100 | 2 450 | 12 | 200 | 420 | 100 | 950 | 271 | 222 |
| ГАЦ-67-6М2 | 6 700 | 1 450 | 6 | 170 | 270 | 38 | 1000 | 120 | 83 |
| ГАЦ-67-12М2 | 6 700 | 2 450 | 12 | 162 | 460 | 160 | 1100 | 420 | 374 |
| ГАЦ-70-4ВГ | 6 950 | 2 100 | 4 | 170 | 310 | 75 | 1200 | 198 | 153 |
| ГАЦ-70-4УВГ | 6 940 | 1 450 | 4 | 170 | 195 | 70 | 1100 | 178 | 168 |
| ГАЦ-70-6ВГ | 6 950 | 1 450 | 6 | 170 | 280 | 75 | 1300 | 168 | 153 |
| ГАЦ-70-8ВГ | 6 950 | 1 450 | 8 | 139 | 350 | 90 | 1300 | 205 | 191 |
| ГАЦ-73-12ВГ | 7 300 | 2 450 | 12 | 106 | 500 | 110 | 1400 | 205 | 153 |
| ГАЦ-73-12 | 7 300 | 2 450 | 12 | 106 | 500 | 120 | 1800 | 196 | 110 |
| ГАЦ-80-5ВГ | 7 900 | 2 450 | 5 | 181 | 400 | 82 | 1288 | 198 | 166 |
| ГАЦ-80-6ВГ | 7 900 | 2 450 | 6 | 190 | 440 | 125 | 1700 | 233 | 178 |
| ГАЦ-80-12ВГ | 8 070 | 2 450 | 12 | 106 | 644 | 145 | 2000 | 207 | 130 |
| ГАЦ-85-6 | 8 534 | 2 450 | 6 | 131 | 480 | 100 | 2000 | 157 | 100 |
| ГАЦ-85-12 | 8 530 | 2 450 | 12 | 131 | 700 | 138 | 1650 | 254 | 215 |
| ГАЦ-104-4ВГ | 10 300 | 4 070 | 6 | 110 | 1520 | 160 | 2500 | 204 | 162 |
| ГАЦ-104-6ВГ | 10 300 | 4 070 | 6 | 110 | 1520 | 250 | 2800 | 281 | 229 |
| ГАЦ-200-4ВГ | 19 780 | 6 920 | 4 | 50 | 14800 | 460 | 8460 | 149 | 115 |

ГК «Гидроаэроцентр» разрабатывает и поставляет вентиляторы, рабочие колеса и лопасти вентиляторов для различных типов АВО газа, градирен. Сегодня выпускаются лопасти и вентиляторы в сборе для 10 типов отечественных и 17 типов импортных АВО. Рабочие колеса вентиляторов, коллекторы и диффузоры изготавливаются из композитных материалов по оригинальной технологии (свидетельства № 25771 и № 31843, патенты на изобретения № 2205298, № 2205299, № 2205990, № 2205991).

Использование композитов позволяет в 3-3,5 раза снизить вес колёс вентиляторов. Например, для 2АВГ-75 штатное колесо весит 400 кг, а колесо ГАЦ – 140 кг; для АВЗ – соответственно, 220 кг и 65 кг.

По письменному запросу мы сообщим Вам цену на любое изделие с учетом условий и видов оплаты.

ДИФФУЗОРЫ И КОЛЛЕКТОРЫ

##### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИФФУЗОРОВ

Таблица 2	Параметры диффузоров

| Тип диффузора | Диаметр в сечении рабочего колеса D1 мм | Диаметр входного сечения D2 мм | Диаметр выходного сечения D3 мм | Высота диффузора Н1, мм | Высота конца рабочей зоны H2, мм | Величина рабочей зоны H3, мм | Масса диффузора в сборе 3%, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЦ-25Д-ДВГ | 2520 | 2970 | 2520 | 900 | 920 | 510 | 150 |
|  |  |  | 3000 | 1800 | 920 | 510 | 300 |
| ГАЦ–50–ДВГ-1,5 – 3,5-М2 | 5040 | 5910 | 5040 | 1520 | 1520 | 700 | 500 |
|  |  |  | 5516 | 2800 | 1520 | 700 | 990 |
|  |  |  | 5800 | 3150 | 1520 | 700 | 1030 |
|  |  |  | 6200 | 3500 | 1520 | 700 | 1200 |
| ГАЦ-70-ДВГ-2,15 – 4,2-М2 | 7050 | 8400 | 7050 | 2150 | 2100 | 1000 | 1200 |
|  |  |  | 7417 | 3150 | 2100 | 1000 | 1400 |
|  |  |  | 7710 | 3500 | 2100 | 1000 | 1530 |
|  |  |  | 8000 | 4200 | 2100 | 1000 | 1800 |
| ГАЦ-80 ДВГ | 8000 | 9500 | 8500 | 3500 | 1450 | 600 | 1340 |
| ГАЦ-104ДВГ | 10460 | 11460 | 10544 | 2440 | 2100 | 1000 | 1900 |
|  |  |  | 11030 | 4400 | 2100 | 1000 | 2800 |

### Диффузоры градирен

Диффузор ГАЦ – 25ДВГ-0,9-1,8 Для установки в градирни типа ВГ-25.

Диффузоры с плавными обводами ГАЦ–50–ДВГ, ГАЦ-70-ДВГ, ГАЦ-80-ДВГ, ГАЦ-104-ДВГ

Диффузоры и коллекторы АВО

| ДИФФУЗОР ГАЦ-27Д24 Диффузор предназначен для установки в АВО типа АВГ-85МГ Основные технические параметры: – диаметр в сечении рабочего колеса; – 2,7 м;. – диаметр входного сечения; – 3,73 м;. – высота; – 2,4 м;. – количество секций; – 4 шт.;. – масса диффузора в сборе; – 400 кг.. – расчетная ветровая нагрузка; – 1000 Па. |  |
| --- | --- |
| ДИФФУЗОР ГАЦ-28ДК Диффузор предназначен для установки в АВО типа АВГ Основные технические параметры: - диаметр в сечении рабочего колеса; - 2,82 м;. - диаметр входного сечения; - 3,0 м;. - высота; - 1,6 м;. - количество секций; - 4 шт.;. - масса диффузора в сборе; - 188 5,6 кг. - расчетная ветровая нагрузка; - 1000 Па. |  |

| ДИФФУЗОР ГАЦ-28ДП Диффузор предназначен для установки в АВО типа АВГ Основные технические параметры: - диаметр в сечении рабочего колеса; - 2,82 м;. - диаметр входного сечения; - 3,0 м;. - высота; - 1,6 м;. - количество секций; - 8 шт;. - масса диффузора в сборе; - 367 11 кг. - расчетная ветровая нагрузка; - 1000 Па. |  |
| --- | --- |
| ДИФФУЗОР ГАЦ-33ДП Диффузор предназначен для установки в АВО типа АВЗД Основные технические параметры: - диаметр в сечении рабочего колеса; - 3,30 м;. - диаметр входного сечения; - 3,48 м;. - высота; - 1,6 м;. - количество секций; - 8 шт;. - масса диффузора в сборе; - 370 кг. - расчетная ветровая нагрузка; - 1000 Па. |  |
| ДИФФУЗОР ГАЦ-50Д Диффузор предназначен для установки в АВО Основные технические параметры: - диаметр в сечении рабочего колеса; - 5,04 м;. - диаметр входного сечения; -5,7 м;. - высота; - 2,35 м;. - количество секций; - 8 шт;. - масса диффузора в сборе; - 1470 кг. - расчетная ветровая нагрузка; - 1000 Па. |  |

| КОЛЛЕКТОР ГАЦ-50КПВ Коллектор предназначен для установки в АВО типа 2АВГ-75, АВЗ и т.д. Основные технические параметры: - диаметр в сечении рабочего колеса; - 5,0 м;. - количество секций; - 8 шт;. - масса диффузора в сборе; - 220 кг. - расчетная ветровая нагрузка; - 1000 Па. |  |
| --- | --- |

Композитные диффузоры и коллекторы

Диффузоры и коллекторы состоят из цельных в продольном сечении стеклопластиковых панелей. Они изготовлены методом машинного формования путем напыления стекломатериала на полиэфирном связующем с последующей полимеризацией под давлением и имеют объёмные ребра жесткости.

Диффузоры имеют нижнее опорное кольцо из швеллера и верхнее силовое кольцо из стеклопластика и оборудованы входным люком.

Плавные обводы диффузоров обеспечивают безотрывное течение воздушного потока. Это позволяет использовать всю ширину горловины диффузора, увеличить  расход  воздуха на 3-4% или сэкономить  9-12%  электроэнергии.

Диффузоры и коллекторы изготавливаются любой высоты и любого диаметра под условия заказчика.

Наша организация может выполнить заказ на изготовление коллекторов плавного входа любой конфигурации и любого диаметра.

По письменному запросу мы сообщим Вам цену на любое изделие с учетом условий и видов оплаты.

Потребители нашей продукции:

| Нефтегазопереработка: ПАО АНК «Башнефть» - «Башнефть-Уфанефтехим» - «Уфимский НПЗ»; - «Новоуфимский НПЗ». ПО «Белоруснефть»: - «Белорусский ГПЗ», г. Речица, Беларусь; СРАП «Краснодарэконефть»; ПАО «Лукойл»: - «Волгограднефтепереработка»; - «Коробковский ГПЗ», г. Котово; - «Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово; - «Лукойл Нефтохим Бургас» АД; - «Пермнефтеоргсинтез»; - «Ставролен», г. Буденновск; «Мозырский НПЗ», Беларусь; ПО «НАФТАН», г. Новополоцк, Беларусь; АО «Нефтегорский ГПЗ»; ПАО «Орскнефтеоргсинтез»; ООО «Петролеум», г. Саратов; ЗАО «Пургаз»; ООО «Русский клуб», г. Саратов; ПАО «Сургутнефтегаз»; ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"; АК «Узнефтепереработка», г. Ташкент, Узбекистан; ПАО «Укртатнафта», г. Кременчуг, Украина; «Ферганский НПЗ», г. Фергана, Узбекистан; ОАО «ЮжноБалыкский ГПК»; НПЗ Панчево, Сербия. Чимкентский НПЗ, Казахстан. НК «Роснефть»: - «Ангарская НХК» (ОАО «АНХК»); - «Ачинский НПЗ»; - «Куйбышевский НПЗ»; - «Новокуйбышевский НПЗ»; - «Сызранский НПЗ». - «Саратовский НПЗ»;- «Рязанская НПК». АО «Газпром нефть»: - «Омский НПЗ»; - «Московский НПЗ»; - ПАО «Славнефть-ЯНОС» ПАО «ГАЗПРОМ»: ООО «Газпром добыча Астрахань»; ООО «Газпром трансгаз Уфа»; ООО «Газпром трансгаз Волгоград»; ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»; ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»; ООО «Газпром трансгаз Краснодар»; ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»; ООО «Газпром трансгаз Москва»; ООО «Газпром добыча Надым»; ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; ООО «Газпром добыча Оренбург»; ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; ООО «Газпром трансгаз Самара»; ООО «Газпром трансгаз Ухта»; ООО «Газпром трансгаз Сургут»; ООО «Газпром трансгаз Казань»; ООО «Газпром трансгаз Югорск»; ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; ООО «Газпром добыча Уренгой»; ООО «Газпром трансгаз Саратов»; ООО «Газпром добыча Ямбург»; АК «Узтрансгаз» «Ургенчтрансгаз». | Химпредприятия: ПАО «Акрон» ОАО «Азот», г. Березники; Кемеровское ОАО «Азот», г. Кемерово; АО «Азот», г. Новомосковск; ПО «Азот», г. Фергана, Узбекистан; ОАО «Алтай-кокс», г. Заринск; АО "Апатит" г. Череповец. Балаковский филиал АО «Апатит» АО «Achema», Литва; АО «Волжский Оргсинтез» ОАО «Гродно Азот», г. Гродно, Беларусь; ПАО «Дорогобуж»; АО «КАУСТИК» г. Волгоград ОАО «Каучук», г. Стерлитамак; ОАО «Кирово-Чепецкий химкомбинат»; ОАО «Концерн «Стирол», г. Горловка, Украина; ПАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти; ОАО «Минеральные удобрения», г. Пермь; ОАО «Минудобрения», г. Россошь; АО «Невинномысский Азот»; ЧАО «Северодонецкое объединение Азот»; Воронежсинтезкаучук, ОАО (СИБУР) ООО «Сибур-Нефтехим», г. Кстово; АО «Сибур-ТюменьГаз»; АО «Сода», г. Стерлитамак; ООО «Тобольск-Нефтехим», г. Тобольск; ПАО «Тольяттиазот»; ООО «ТОМЕТ» ПАО «Уралкалий» АО «ФосАгро-Череповец»; ООО ОХК «Щекиноазот»; ГПО «Электрохимпром», г. Чирчик; Балхашский цинковый завод, Казахстан. Машзаводы: ООО НПЦ «Анод», г. Н. Новгород; ООО «Анод-ТЦ», г. Н. Новгород; ООО «Бауком-НН», г. Н. Новгород; БМЗ ПАО «Татнефть», г. Бугульма; ООО «Борисоглебское машиностроение», с. Пески; АО «Борхиммаш», г. Борисоглебск; ООО «Газмашпроект», г. Москва; ООО «Газхолодтехника», г. Москва; ПАО «ЗИО-Подольск»; ООО «ИСТ», г. Рыльск; ООО «Краснодарский Компрессорный завод»; ООО «НПО «Кондиционер», г. Москва; АО «Крионорд», г. С-Петербург; ООО Трест «Ленгазтеплострой»; ООО «Нефтемаш», г. Саратов; ООО «Октябрьскхиммаш», г. Октябрьский; ООО «Оренбургмонтажтехнология», г. Оренбург; ООО «Ремонтно-механический завод», Татарстан; ООО «Сафоновский ЭМЗ»; ПАО «СМПО им. Фрунзе», г. Сумы, Украина; ООО НПО «Сфера», г. С-Петербург; ООО «ТАГИР», г. Коломна; АО «Туймазыхиммаш», г. Туймазы; АО «Уральский компрессорный з-д», г. Екатеринбург; АО «Уфа-Авиагаз», г. Уфа; ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения; ООО «ЭНСИ», г. Нарофоминск; ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург. ООО «Кельвион Машимпэкс» ТМТ Таллинн, Эстония |
| --- | --- |